GB42590-2023民用无人驾驶航空器系统安全要求附录A远程识别

A.1 远程识别要求

A.1.1 报文，传输模式和性能要求

远程识别报文内容、报文格式、传输模式以及性能要求按无人驾驶航空器运行识别最低性能要求的相关文件执行。

A.1.2 报文传输协议

A.1.2.1 广播式远程识别

A.1.2.1.1 总则

广播式远程识别应采用Wi-Fi信 标(Wi-Fi Beacon)或蓝牙广播协议发送报文。

A.1.2.1.2 Wi-Fi 信标帧格式

采用Wi-Fi信标(Wi-Fi Beacon)广播协议发送报文，Wi-Fi信标帧(帧类别：Type 0,即管理帧，子帧类别：Subtype 8)的“厂商特定”元素字段(Vendor Specific,Element ID为221)承载报文消息。信标帧的帧格式如表A.1所示，信标帧中，1字节报文循环计数器字段“Message Counter”的取值空间为0~255,每发送一条报文包，则该字段的值自加1,循环计数。详见表A.1。

表A.1 Wi-Fi信标(Wi-Fi Beacon)帧格式

| 字段 | 长度 | 取值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Element ID | 1 | 221(16进制0xDD) | Wi-Fi信标帧中Vendor Specific元素的取值为221 |
| Len | 1 | 消息长度(字节) | 从OUI/CID字段开始到远程识别消息所有字段的总长度，单位字节 |
| OUI/CID | 3 | 16387004(16进制0xFA0BBC) | OUI/CID固定取值0xFA0BBC |
| Vend Type | 1 | 13(16进制0x0D) | 固定取值0x0D |
| Message Counter | 1 | 0～255(16进制0x00～0xFF) | 消息计数器，取值范围为0～255,每发送一条报文消息则加1,当计数值达到255时，则从0开始继续循环计数 |
| 远程识别Message | 3+N×25 | 广播式远程识别的报文消息内容 | 报文消息的具体内容 |

A.1.2.1.3 频段及信道

Wi-Fi 频段及信道应满足如下要求。

a) 广播频段：2400 MHz～2476 MHz或5725 MHz～5829 MHz。

b) 广播信道：上述广播频段中的任意信道或采用固定信道。如采用固定信道广播时，2.4 GHz频段应使用信道6(中心频点为2437MHz),5.8 GHz频段应使用信道149(中心频点为5745 MHz),信道带宽20 MHz。

A.1.2.2 网络式远程识别

网络式远程识别的报文传输协议应满足轻型和小型民用无人驾驶航空器飞行动态数据管理相关要求及无人驾驶航空器运行识别最低运行性能相关要求。

GB46750-2025民用无人驾驶航空器系统运行识别规范5 运行识别发送段

5.2 运行识别信息与协议

5.2.1 运行识别信息数据包应包含数据类型、版本号、数据长度、数据标识和数据内容项,按图3的规定构成数据包。数据包内容应符合表1的要求。

| 数据类型 | 版本号 | 数据长度 | 数据标识 | 数据内容项1 | 数据内容项2 | … | 数据内容项N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图3 数据包格式

表1 数据包内容

| 数据包内容 | 长度 | 说明 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据类型 | 1 byte | 数据类型定义 | 255 (0XFF) |
| 版本号 | 1 byte | 当前发送的运行识别数据包版本号 | 第1~3位: 固定为“001”; 第4~8位: 有效值为0~63。 示例:当第4~8位取值为“X”时,版本号为“V1.X” |
| 数据长度 | 1 byte | 数据内容项的字节数 | 1~ 200 |
| 数据标识 | 3+N byte | 是否发送该位代表的数据,第1~7位为内容标志位,根据表2数据类型与标识目录对应表示,第8位为扩展标志位 | 第1~7位 : 0:不发送该数据内容项; 1:发送该数据内容项。 第8位 : 0:数据标识字段结束 ; 1:下一字节为数据标识字段 |
| 数据内容项 | 可变长度 | 按5.2.4 的要求发送 |  |

5.2.2 运行识别信息数据包扩展内容应使用民用航空行业主管部门统一发布的协议。

5.2.3 数据标识的发送应满足表2的要求。

表2 数据类型与标识

| 字节位 | 数据标识位 | 数据内容项序号 | 是否必选 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1字节 | 0x80 | 001 | M | 唯一产品识别码 |
|  | 0x40 | 002 | M | 实名登记标志 |
|  | 0x20 | 003 | O | 民用无人驾驶航空器系统运行类别 |
|  | 0x10 | 004 | M | 民用无人驾驶航空器分类 |
|  | 0x08 | 005 | M | 民用无人驾驶航空器遥控站位置类型 |
|  | 0x04 | 006 | M | 民用无人驾驶航空器遥控站位置 |
|  | 0x02 | 007 | M | 民用无人驾驶航空器遥控站高度 |
|  | 0x01 | 扩展标志位 |  |  |
| 第2字节 | 0x80 | 008 | M | 民用无人驾驶航空器位置 |
|  | 0x40 | 009 | M | 航迹角 |
|  | 0x20 | 010 | M | 地速 |
|  | 0x10 | 011 | O | 相对高度 |
|  | 0x08 | 012 | O | 垂直速度 |
|  | 0x04 | 013 | M | 大地高度 |
|  | 0x02 | 014 | O | 气压高度 |
|  | 0x01 | 扩展标志位 |  |  |
| 第3字节 | 0x80 | 015 | M | 运行状态 |
|  | 0x40 | 016 | M | 坐标系类型 |
|  | 0x20 | 017 | M | 水平精度 |
|  | 0x10 | 018 | M | 垂直精度 |
|  | 0x08 | 019 | M | 速度精度 |
|  | 0x04 | 020 | M | 时间戳 |
|  | 0x02 | 021 | M | 时间戳精度 |
|  | 0x01 | 扩展标志位 |  |  |
| 第N字节 | … | … | … | …… |
| 注 : “M”代表必选 ,“O”代表可选。 |  |  |  |  |

5.2.4 运行识别信息数据内容项及编码取值应满足表3的要求。

表3 数据内容项及编码取值要求

| 序号 | 名称 | 描述 | 长度byte | 取值要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 唯一产品识别码 | 用于唯一标识民用无人驾驶航空器整机产品身份的代码 | 20 | 大端序表示,符合GB/T 41300的要求,以ASCⅡ码进行编码。对2024年1月1日前生产的民用无人驾驶航空器,若不具备唯一产品识别码,则发送民用无人驾驶航空器序列号,高位以空字符NULL填充 |
| 002 | 实名登记标志 | 在民用无人驾驶航空器综合管理平台实名登记系统按要求正确填报实名登记标志后获取的实名登记号码中后8位字符 | 8 | 大端序表示,以ASCII码 进行编码,未填写时以空字符NULL填充 |
| 003 | 民用无人驾驶航空器系统运行类别 | 民用无人驾驶航空器系统的运行类别,包括审定类、特定类、开放类与未定义 | 1 | 取值范围为 : 0:未定义 ; 1:开放类 ; 2:特定类 ; 3:审定类 ; 4~ 15:预留 |
| 004 | 民用无人驾驶航空器分类 | 民用无人驾驶航空器系统的分类,包括微型无人驾驶航空器、轻型无人驾驶航空器、小型无人驾驶航空器、中型无人驾驶航空器、大型无人驾驶航空器 | 1 | 取值范围为 : 0:微型无人驾驶航空器 ; 1:轻型无人驾驶航空器 ; 2:小型无人驾驶航空器 ; 3: 中型无人驾驶航空器 ; 4:大型无人驾驶航空器 ; 5~ 15:预留 |
| 005 | 民用无人驾驶航空器遥控站位置类型 | 民用无人驾驶航空器遥控站位置类型,包括起飞点位置、遥控站位置 | 1 | 取值范围为 : 0:起飞点位置 ; 1:遥控站位置 ; 2~ 15:预留 |
| 006 | 民用无人驾驶航空器遥控站位置 | 民用无人驾驶航空器遥控站位置的经度与纬度 | 8 | 小端序表示,编码值为实际值×107,32位经度 ¦32位纬度,西经、南纬以负值表示,未知或不可用时取 “FFFFFFFF” |
| 007 | 民用无人驾驶航空器遥控站高度 | 民用无人驾驶航空器遥控站基于当前坐标系的大地高度 | 2 | 小端序表示,编码值为(实际值 +1000)×2,分辨率为0.5m,未知或不可用时编码值取“0” |
| 008 | 民用无人驾驶航空器位置 | 民用无人驾驶航空器位置的经度与纬度 | 8 | 小端序表示,编码值为实际值×107 ,32位经度 ¦32位纬度,西经、南纬以负值表示,未知或不可用时取“FFFFFFFF” |
| 009 | 航迹角 | 从真北顺时针测量的航迹角 | 2 | 小端序表示,取值为实际值×10,有效值为0~3599,向下取整;分辨率为0.1°,未知或不可用时编码值取 “FFFF” |
| 010 | 地速 | 民用无人驾驶航空器与地面的相对速度 | 2 | 小端序表示,取值为实际值×10,向下取整,分辨率为0.1m/s,未知或不可用时编码值取“FFFF” |
| 011 | 相对高度 | 民用无人驾驶航空器基于起飞地的高度 | 2 | 小端序表示,编码值为(实际值+9000)×2,分辨率为0.5m,未知或不可用时编码值取“0” |
| 012 | 垂直速度 | 民用无人驾驶航空器基于当前坐标系的上升或下降速度 | 1 | 第1位为标志位,编码值为0~127,当无人驾驶航空器上升时标志位为“0”下降时标志位为“1”。编码值为(实际值×2),分辨率为0.5m/s,未知或不可用时编码值取“FF” |
| 013 | 大地高度 | 民用无人驾驶航空器基于当前坐标系的大地高度 | 2 | 小端序表示,编码值为(实际值+1000)×2,分辨率为0.5m,未知或不可用时编码值取“0” |
| 014 | 气压高度 | 民用无人驾驶航空器基于以101.325 kPa为参考面的标准气压高度 | 2 | 小端序表示,编码值为(实际值+1000)×2,分辨率为0.5m ,未知或不可用时编码值取“0” |
| 015 | 运行状态 | 民用无人驾驶航空器运行状态 | 1 | 取值范围为 : 0:未报告 ; 1:地面 ; 2:空中 ; 3: 民用无人驾驶航空器为紧急状态 ; 4:运行识别发送功能失效(民用无人驾驶航空器为非紧急状态); 5:运行识别发送功能失效(民用无人驾驶航空器为紧急状态) ; 6~ 15:预留 |
| 016 | 坐标系类型 | 运行识别功能使用的坐标系类型 | 1 | 取值范围为 : 0:WGS-84; 1:CGCS2000; 2~ 15:预留 |
| 017 | 水平精度 | 水平位置精度a | 1 | 置信度为 95% ,取值范围为 : 0:大于或等于18.52 km ( 10 n mile) 或未知 ; 1:小于 18. 52 km(10 n mile) ; 2:小于 7. 41 km(4 n mile) ; 3:小于 3. 70 km(2 n mile) ; 4:小于 1 852 m(1 n mile) ; 5:小于 926 m(0. 5 n mile) ; 6:小于 556 m(0. 3 n mile) ; 7:小于 185 m(0. 1 n mile) ; 8:小于 92. 6 m(0. 05 n mile) ; 9:小于 30 m ; 10:小于 10 m ; 11:小于 3 m ; 12:小于 1 m ; 13~ 15:预留 |
| 018 | 垂直精度 | 垂直位置精度b | 1 | 置信度为 95% ,取值范围为 : 0:大于或等于 150 m 或未知 ; 1:小于 150 m ; 2:小于 45 m ; 3:小于 25 m ; 4:小于 10 m ; 5:小于 3 m ; 6:小于 1 m ; 7~ 15:预留 |
| 019 | 速度精度 | 速度精度c | 1 | 置信度为95% ,取值范围为 : 0:大于或等于 10 m/s或未知 ; 1:小于 10 m/s; 2:小于 3 m/s; 3:小于 1 m/s; 4:小于 0. 3 m/s; 5~ 15:预留 |
| 020 | 时间戳 | 使用Unix时间,单位为毫秒(ms) | 6 | 小端序表示,未知或不可用时编码值取“0” |
| 021 | 时间戳精度 | 编入时间戳的时刻与真实时刻的精度范围,包括授时精度与授时信号编入信息的时间 | 1 | 取值范围为 : 0:大于 0. 5 s或未知 ; 1:小于或等于 0. 5 s; 2:小于或等于 0. 4 s; 3:小于或等于 0. 3 s; 4:小于或等于 0. 2 s; 5:小于或等于 0. 1 s; 6:小于或等于 50 ms; 7:小于或等于 20 ms; 8:小于或等于 10 ms; 9~ 15:预留 |
| 注 : 紧急状态包含动力系统失效、导航系统异常、通信链路中断等技术故障。 |  |  |  |  |
| a 基于 GNSS导航的水平位置精度按照 NACp取值。 b 基于 GNSS导航的垂直位置精度按照 GVA取值。 c 基于 GNSS导航的垂直位置精度按照 NACv取值。 |  |  |  |  |